Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa  oleju opałowego lekkiego  do  budynku Delegatury WIOŚ w Sieradzu mieszczącego się przy ul. POW 70/72.

2. Szacunkowa łączna wielkość dostaw wynosi  14 000 litrów.

- Dostawca będzie dostarczał paliwo bezpośrednio do zbiorników kotłowni, znajdujących się  w budynku Delegatury WIOŚ w Sieradzu przy ul. POW 70/72.

4. Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej
normie jakościowej PN-C-96024:L1:

| l.p. | właściwości | jednostka miary | wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L-1 |
| 1. | Wartość opałowa min. | MJ/kg | 42,6 |
| 2. | Gęstość w temperaturze 15º C min. | kg/m3 | 860 |
| 3. | Temperatura zapłonu min. | ̊C | 46 |
| 4. | Zawartość siarki nie więcej niż | % | 0,20 |
| 5. | Lepkość kinematyczna w 20º C | mm2/s | 6,0 |
| 6. | Barwa | - | czerwona |
| 7. | Całkowita wartość zanieczyszczeń nie większa niż | mg/kg | 24 |

5. Olej opałowy będzie dostarczany cysternami wykonawcy na jego koszt.

6. Maksymalna jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wy nosić  2 000 litrów.

7. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną odbiorcy autocysterną jednorazową dostawę oleju opałowego jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub dowód dostawy) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości.

8. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

9. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym oleju opałowym, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy uzupełnienia lub wymiany oleju opałowego na wolny od wad.

10. Terminy i wielkości dostaw będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego i Dostawcę telefonicznie,  lub e-mailem.

11. Przez cały czas trwania umowy Dostawca powinien posiadać koncesję na prowadzenie    działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi.